輸往各國之貨品使用木質包裝材檢疫規定摘要

更新日期：94.02.5

| 國家 | 實施 日期 | 依據規定 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紐西蘭 | 已實施 | 1、各國輸往紐西蘭之貨品使用木質包裝材料健康標準規定 （http://www.biosecurity.govt.nz/imports/forests/standards/non-viable-forest-produce/wood-packaging.pdf） 或 2、國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） | 1、不得附帶樹皮 2、可依據紐國原有檢疫規定處理，並檢附燻蒸證明： （1）燻蒸處理：輸出前，使用溴化甲烷濃度80 g/m3，處理時間24小時，處理溫度不得低於10℃。 （2）熱處理：木材中心溫度至少應達70℃，處理時間超過四小時。 3、亦可採用ISPM 15規定處理，並檢附官方檢疫燻蒸證明；惟處理後若未按照規定於包裝材之兩面加蓋檢疫處理戳章，紐方將視其為未處理。 4、經處理之木質包裝材應於21天內輸出。 |
| 印度 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） | - 不得附帶樹皮 - 燻蒸處理或熱處理（56℃30分鐘），並蓋檢疫處理戳章 |
| 智利 | 已實施 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） | - 不得附帶樹皮 - 燻蒸處理或熱處理（56℃30分鐘），並蓋檢疫處理戳章 |
| 澳洲 | 93.9.1 | 1、Cargo Containers Quarantine aspects and procedures（http://www.affa.gov.au/content/publications.cfm?ObjectID=90AE2E1C-BD98-406F-914BECBE8EF22C37） 或 2、國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） | - 不得附帶樹皮 - 燻蒸處理之溴化甲烷濃度48 g/m3，處理時間應超過24小時（非16小時）或熱處理（56℃30分鐘） |
| 土耳其 | 94.1.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） （G/SPS/N/TUR/4） | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理（56℃30分鐘），並於垂直面蓋檢疫處理戳章 3、未符合規定者，則退運或銷燬或經處理 |
| 南非 | 94.3.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） （G/SPS/N/ZAF/18/Add.1） | - 不得附帶樹皮 - 燻蒸處理或熱處理（56℃30分鐘），並蓋檢疫處理戳章 |
| 歐盟 | 94.3.1 | 歐盟2000/29/EC及2004/102/EC號規定 （http://europe.eu.int/comm/index_en.htm） | - 除厚度6mm以下未加工及經加熱加壓處理之合板外，其他木質包裝材須為由去除樹皮之木材製成，其燻蒸或熱處理應符合ISPM15規範。 - 經處理之木質包裝材料應加蓋檢疫處理戳章，戳章樣式除應符合ISPM15規範外，並應有"DB"之標示，如該木質包裝材為94年3月1日後回收或再製者，須加蓋戳章，如為94年2月28日前回收或再製者，於96年12月31日前則可免加蓋戳章。 |
| 菲律賓 | 94.6.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） （G/SPS/N/PHL/71/Add.1） | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理（56℃30分鐘），並蓋檢疫處理戳章 - 94年1月1日起，各國輸往菲國之貨品使用木質包裝材應依照ISPM 15之規定處理但無須加蓋檢疫處理戳章，94年6月1日起則須經處理並加蓋檢疫處理戳章。 |
| 南韓 | 94.6.1 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） （G/SPS/N/KOR/138） | 1、不得附帶樹皮 2、未經燻蒸或熱處理者不得輸入，自台灣出口者則須經熱處理。 |
| 美國 | 94.9.16 | 7 CFR 319.40-3(b)規定 （http://www.aphis.usda.gov/ppd/rad/webrepor.html） | 1、94年9月15日前，輸往美國之貨品使用木質包裝材應完全去皮，或檢附相關文件證明經燻蒸處理或熱處理（71.1℃，75分鐘），或根據ISPM 15之規定處理並加蓋檢疫處理戳章。未完全去皮或未依規定處理者，於輸入後需經適當之檢疫處理，否則退運或銷燬。 2、94年9月16日起，輸出前應經熱處理（中心溫度至少應達56℃，處理時間至少30分鐘）或採ISPM 15規定之其他處理方式，處理後並應於包裝材上加蓋檢疫處理戳章，無加蓋戳章者一律退運。 |
| 加拿大 | 94.9.16 | - Entry Requirements for Wood Packaging Materials Produced in All Areas Other Than the United States - 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） （http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml） | 1、untreated non-manufactured wood packaging：禁止輸入 2、treated non-manufactured wood packaging：應蓋檢疫處理戳章 3、燻蒸處理或熱處理56℃30分鐘 |
| 墨西哥 | 94.9.16 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） （http://nappo.org/Standards/Other-Docs/NOMEM144%20Eng-rev.pdf） | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理（56℃30分鐘），並蓋檢疫處理戳章 |
| 哥倫 比亞 | 94.9.16 | 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） | 1、不得附帶樹皮 2、燻蒸處理或熱處理（56℃30分鐘），並蓋檢疫處理戳章 |
| 中國 大陸 | 95.1.1 | 1、進境貨物木質包裝國際檢疫標準（參考2005年第11號公告） 2、國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15） | 1、95年1月1日起正式實施第11號公告 2、95年1月1日前，自台灣出口者僅能使用熱處理 |

註：

- 國際植物防疫檢疫措施第15號標準（ISPM15）規定之燻蒸處理方式：

| 溫度 | 劑量 | 最低濃度（g/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5小時 | 2小時 | 4小時 | 16小時 |
| ≧21℃ | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
| ≧16℃ | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
| ≧11℃ | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |

2、檢疫處理戳章格式：

I

P

P

C

TW -BAPHIQ

-KL005

MB, DB

I

P

P

C

XX -000

YY

(國家編碼)

(處理方式)

ISPM15規定之格式                 台灣使用之格式